杭建监总〔2013〕59号

关于印发《杭州市建设工程 “西湖杯”（轨道交通工程）质量跟踪评价办法(试行)》的通知

各有关单位：

根据杭州市建委《杭州市建设工程"西湖杯"（轨道交通工程）评比办法（试行）》（杭建工发〔2013〕316号）的要求，我站组织编写了《杭州市建设工程“西湖杯”（轨道交通工程）质量跟踪评价办法(试行)》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：《杭州市建设工程 “西湖杯”（轨道交通工程）质量跟踪评价办法(试行)》

杭州市建设工程质量安全监督总站

2013年9月24日

抄  报：市建委，委工程处、法规处，阳作军、裘新谷

抄  送：市建设工程质量安全管理协会

杭州市建设工程质量安全监督总站党政办    2013年9月29日印发

签  发:王  萌                                         共印：5份

杭州市建设工程“西湖杯”（轨道交通工程）

质量跟踪评价办法(试行)

一、总  则

1、为加强本市建设工程“西湖杯”（轨道交通工程）（以下简称“西湖杯”）在施工过程中的质量控制，使“西湖杯”工程评审更加规范合理，增加评审过程的透明度，使“西湖杯”工程真正成为我市建设工程在行为规范、管理水平、实体质量和观感质量上的示范，促进我市建设工程质量和管理进一步提高，根据本市实际情况，特制定《杭州市建设工程“西湖杯”（轨道交通工程）质量跟踪评价办法（试行）》。

2、杭州市建设工程质量安全监督总站（以下简称总站）按照全程跟踪、过程否决的原则，负责“西湖杯”（轨道交通工程）创建工程的质量跟踪评价工作。

3、总站在每年申报期满后十个工作日内向杭州市建设工程“西湖杯”（轨道交通工程）评审委员会提交“西湖杯”（轨道交通工程）创建工程质量跟踪评价意见，杭州市建设工程 “西湖杯”（轨道交通工程）评审委员会在此基础上组织专家评选。

二、工作程序

1、计划创建“西湖杯”（轨道交通工程）的工程，施工单位应在开工十五日内到杭州市建设工程质量安全监督总站填写上报“西湖杯”工程创建登记表（附件一）,由杭州市建设工程质量安全监督总站签发“西湖杯”工程质量跟踪评价任务书（附件二），并督促有关监督科室实施跟踪管理和评价。

2、创杯工程在地基及桩基工程、主体结构工程施工过程及工程竣工时，应接受总站的质量跟踪评价。

3、创杯工程必须通过总站对其结构实体和主要功能的监督检测抽检。

4、申报“西湖杯”（轨道交通工程）前，施工单位应取得总站的《建设工程“西湖杯”（轨道交通工程）工程质量跟踪综合评价表》（附件三）。

三、一般规定

轨道交通工程参评“西湖杯”的，应以单位工程进行申报，申报类别包括土建工程（含车站、区间、车辆段及综合基地）和轨道工程。

1、参评工程应具有以下规模：

1）土建部分造价在10000万及以上的车站、车辆段、综合基地、控制中心单位工程。

2）土建部分造价在5000万及以上的区间、隧道、高架单位工程。

3）造价在5000万以上的轨道正线工程。

2、申报“西湖杯”（轨道交通工程）的工程必须严格执行国家基本建设程序和国家强制性标准，严格按照相关规范、标准组织施工。

3、凡发生下列情况之一者不得申报“西湖杯”：

1）违反国家基本建设程序，未领取建筑施工许可证擅自开工；

2）发生质量安全事故不按程序报告、隐瞒不报，或发生一般及以上等级质量安全事故的；

3）不严格执行工程竣工验收备案制度，未经竣工验收或竣工验收未经总站监督，擅自投入使用的；

4）在部、省、市质量安全大检查中被通报批评和有严重违法违规行为及弄虚作假的。

5）深基坑工程发生围护结构坍塌、高大支模架倒塌的。

6）工程施工时，造成周边公用管线破坏、邻近建筑物内人员疏散撤离、道路交通全部或局部中断等重大影响的。

7）存在渗漏水现象或重大质量隐患的结构工程。

4、新工艺、新技术应到行政主管部门备案，未经备案不得擅自使用。

5、子分部划分应在备案时提交的施工组织设计（方案）中明确，并严格执行，施工中不得随意更改。

四、评价办法

1、“西湖杯”（轨道交通工程）创建工程，市质安监总站从质量行为、结构实体质量、监督检测抽检、观感质量和工程技术资料等五个方面进行跟踪评价。按《建筑工程施工质量评价标准》（GB/T50375-2006）对创建工程的地基与桩基工程、结构工程和竣工验收分现场质量保证条件、性能检测、质量记录、尺寸偏差及限值实测、观感质量五个方面采用抽查评分的形式，进行综合评分。

2、结构工程实体质量评价总分250分，其中钢筋工程50分；管片、混凝土工程100分；防水工程50分；钢轨、轨枕工程50分，根据每次检查的扣分情况，分别计算得分（二次以上取其平均得分）。每个单位工程基础分部的钢筋工程、混凝土工程、防水工程各抽查一次，主体工程各项抽查一次，抽查评价表见附表一、二、三、四。

3、监督检测抽检评价总分50分，抽查评价表见附表五。

4、观感质量评价总分100，抽查评价表见附表六。

5、结构实体质量、监督检测抽检、观感质量单项的加权得分率均大于80%，并且综合得分率大于85%，由市质安监总站向“西湖杯”评审委员会推荐，参加“西湖杯”（轨道交通工程）工程的最终评审。

五、其　它

1、本办法由杭州市建设工程质量安全监督总站负责解释。

2、本办法自发文之日开始执行。

附件一：“西湖杯”（轨道交通工程）创建登记表

附件二：“西湖杯”轨道交通工程质量跟踪评价任务书

附件三：“西湖杯”（轨道交通工程）质量跟踪综合评价表

附件四：工程质量检查用表（一 – 六）

| 工程名称 |  |  |  |  | 工程地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质监部门及注册编号 |  |  |  |  | 项目经理/联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑面积（造价） |  |  | 结构类型、层数（地上/地下） |  | 类别 |  | 车站、区间、车辆段、综合基地、轨道正线 |  |  |  | 开工日期 |  |
| 施工许可证 |  |  |  |  | 图审批准书/落实情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工组织设计 |  |  |  |  | 监理规划 |  |  |  |  |  |  |  |
| 新工艺新标准应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场保证措施 | 简易养护室 |  |  |  |  | 桩基种类及数量 |  | 种类 |  |  |  |  |
|  | 水泥复验 |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |
|  | 模板配置 |  |  |  |  | 试验室 |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢筋定位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 审核 意见 |  |  |  |  |  |  |

附件一                    “西湖杯”（轨道交通工程）创建登记表

上报时间：                                                                                             联系人：

附件二

“西湖杯”轨道交通工程质量跟踪评价任务书

科：

由             申报的            工程，经审查符合有关规定，要求你科室按照《杭州市建设工程“西湖杯”（轨道交通工程）质量跟踪评价办法（试行）》，在监督过程中对其实施跟踪监督评价，并于工程竣工后10日内将跟踪评价意见报总站总师办。

杭州市建设工程质量安全监督总站

年     月     日

终止“西湖杯”轨道交通工程跟踪评价

通知书

____________________________：

经查你单位申报的____________________________ 工程存在下列问题：

根据《杭州市建设工程“西湖杯”轨道交通工程质量跟踪评价办法(试行)》，该工程不符合“西湖杯”评审条件，我站将终止该工程的跟踪评价。特此通知。

杭州市建设工程质量安全监督总站

年      月      日

附件三

| “西湖杯”（轨道交通工程）质量跟踪综合评价表 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程造价 |  |  | 结构层数 |  |  | 工程类型 |  |  |  |
| 开竣工日期 |  |  | 监督注册编号 |  |  | 创杯注册编号 |  |  |  |
| 评价项目 |  | 单项得分 |  |  | 合计 | 单项得分率 | 权重 |  | 加权得分率 |
| 结构实体质量（250分） | 土建工程 （200分） | 钢筋工程平均得分 |  |  |  |  | 权重0.625（其中土建占0.8；轨道占0.2） |  |  |
|  |  | 管片、砼工程平均得分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防水工程平均得分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 轨道工程 （50分） | 钢轨工程平均得分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 轨枕工程平均得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督检测抽检 （50分） |  | 监督检测抽检得分 |  |  |  |  | 0.125 |  |  |
| 观感质量 （100分） |  | 观感质量得分 |  |  |  |  | 0.25 |  |  |
| 综合评价意见 |  | 监督部门（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件四 应得分 | 50 | 实得分 |  |
| --- | --- | --- | --- |

工程质量检查用表（一）（钢筋工程）

工程名称：                   注册编号：            抽查部位：                      检查时间：

| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 检查情况 | 扣分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋 （10分） | - 品种、规格不符合要求 扣5-10分 - 数量不符合要求 扣5分 - 有油污 扣2分 - 有损伤、裂缝 扣2分 - 有老锈 扣2分 |  |  |  |
| 2 | 绑扎 （20分） | - 骨架尺寸不符合要求 扣2分 - 间距、排距超允许偏差 每3处扣1分 - 弯起点位置不符合 每处扣1分 - 箍筋加密不符合要求 每2处扣1分 - 箍筋弯钩角度不符、长度不足 扣2分 - 漏绑、松扣 每5处扣1分 - 预埋件位置不准确 每处扣1分 - 保护层措施不当 扣3分 - 保护层不符 每5处扣1分 |  |  |  |
| 3 | 连接 （10分） | - 头面积百分率超规范要求 每处扣2分 - 搭接长度不符合要求 每处扣1分 - 焊接、机械连接观感质量差 扣2-5分 |  |  |  |
| 4 | 后浇带、施工缝、洞口处 （10分） | - 钢筋间距不匀 每处扣1分 - 钢筋保护层超允许偏差1.5倍 每处扣1分 |  |  |  |

陪同人员：                                                         检查人员：

工程质量检查用表（二）（管片、混凝土工程）

| 应得分 | 100 | 实得分 |  |
| --- | --- | --- | --- |

工程名称：                   注册编号：          抽查部位：                     检查日期：

| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 检查情况 | 扣分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管片 （50分） | 1）管片制作不符 每处扣3分 2）管片进场验收不符 扣1-5分 3）管片检漏试验不符 扣2-5分 4）管片拼装不符 扣2-5分 5）管片防水处理不符 每处渗漏水扣5-10分 6）盾构掘进和施工测量、监控量测不符扣5-10分 7）管片修补记录/隧道轴线竣工测量记录不符 扣5-10分 |  |  |  |
| 2 | 露筋、蜂窝 孔洞、夹渣 疏松 （20分） | - 露筋：纵向受力钢筋 每处扣2分；其他部位钢筋 每2处扣1分 - 蜂窝：构件主要受力部位 每0.01M2扣1分；其它部位 每0.04M2扣1分 - 孔洞：构件主要受力部位 扣2-5分；其它部位 每2处扣1分 - 夹渣：构件主要受力部位 每处扣1分；其它部位 每3处扣1分 - 疏松：构件主要受力部位 每0.01m2扣1分；其它部位 每0.04m2扣1分 |  |  |  |
| 3 | 裂缝 （10分） | - 影响结构性能或使用功能的裂缝 每条扣5分 - 不影响结构性能或使用功能的裂缝 扣1-5分 |  |  |  |
| 4 | 施工缝 （10分） | - 施工缝位置不符合要求 每处扣5分 - 接缝不平整、整齐 每处扣1分 - 接缝处浇捣不密实、漏浆、有杂质 每处扣2分 |  |  |  |
| 5 | 外形缺陷 （10分） | - 胀模 每处扣1分 - 缩颈 每处扣1分 3）缺棱掉角 每处扣1分 4）表面麻面脱皮、起砂、沾污 每2处扣1分 |  |  |  |

陪同人员：                                                        检查人员：

工程质量检查用表（三）（防水工程）

工程名称：                   注册编号：           抽查部位：                      检查日期：

| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 检查扣分情况 | 扣分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卷材施工 （10分） | 1）卷材防水层基层牢固，表面干净、平整及阴阳角等方面情况 2）铺贴收头部位、搭接部位、端部施工情况 3）在阴阳角、变形缝、穿墙管周围附加层铺设情况 4）焊缝在漏焊、假焊、烤焦溶淌痕迹、密封、损伤以及锚固牢固、有死褶等方面情况 5）环铺接头搭接接缝粘贴牢固及接缝密贴程度 6）保护层与防水层结合紧密、粘结牢固程度 （每处不符扣2分） |  |  |  |
| 2 | 涂膜 （10分） | 1）基层牢固及表面干净、平整、底油涂布、干燥等情况 2）搭接、粘结、结合、厚度均匀等情况 （每处不符扣2分） |  |  |  |
| 4 | 结构防水 （30分） | 1）施工缝、变形缝构造、位置符合设计要求，止水带与混凝土接触牢固，不得产生缝隙 2）施工缝接缝表面都应进行凿毛处理,清除浮粒和杂物 3）防水砼结构密实无裂缝，表面不得有湿渍 4）穿墙管与结构连接处无渗漏水 （每处不符扣2分） |  |  |  |

陪同人员：                                                            检查人员：

| 工程质量检查用表（四）（钢轨、轨枕工程） 应得分 | 50 | 实得分 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 工程名称： 注册编号： 抽查部位： 检查日期： 应得分 | 50 | 实得分 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 检查扣分情况 | 扣分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 钢轨 （30分） | 1）类型、规格、质量不符 扣2分 2）钢轨焊接接头的型式检验和周期性生产检验不符 每处扣2分 3）钢轨焊头探伤检查不符 每出现未焊透、过烧、裂纹、气孔夹渣等有害缺陷扣5分 4）钢轨焊缝两侧各100mm范围内有明显压痕、碰痕、划伤等缺陷 每处扣2分 |  |  |  |
| 3 | 轨枕 （20分） | 1）类型、规格、质量不符 扣2分 2）轨枕铺设要求不符 扣2-5分 3）每千米轨枕铺设数量、规格、型号不符 扣2-5分 4）扣件的扣压力和疲劳强度不符 扣2分 |  |  |  |

陪同人员：                                                            检查人员：

| 应得分 | 50 | 实得分 |  |
| --- | --- | --- | --- |

工程质量检查用表（五）（监督检测）

工程名称：                                                                 抽查日期：

| 序号 | 抽 测 项 目 |  | 抽 测 部 位 | 扣 分 内 容 及 办 法 | 扣分 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结 构 检 测 | 混凝土强度 （20分） |  | 1）构件回弹推定值在（85℅，95℅）设计值范围，每构件扣0.5-1.5分 2）构件回弹推定值≤85℅设计值，每构件扣1-3分 3）异常构件经相应资质实验室进一步检测，不能达到设计要求的，每构件扣2-5分 |  |
| 2 |  | 现浇板厚度 （10分） |  | 1）偏差值在（-8，12）以外的，一处扣0.5分 2）偏差值在（-12，16）以外的，一处扣1分 3）偏差值在（-5，8）以外的合格率＜80％，每次扣2-4分 |  |
| 3 |  | 钢筋分部 （10分） |  | 1）悬挑梁板保护层合格率（累计）＜90℅，一次扣2-4分 2）一般构件保护层合格率（累计）＜90℅，一次扣1-2分 3）如偏差值超过1.5倍最大允许偏差值，每点扣0.5分 4）钢筋分布间距，如偏差值超过2倍以上最大允许偏差值，每点扣0.5-2分 |  |
| 4 |  | 层高 （5分） |  | 同一房间（区域），层高偏差值超过1.5倍最大允许偏差值，每点扣0.5分；如层高偏差值超过2倍最大允许偏差值，每点扣1分；同一房间（区域）层高相差超过10㎜，每处扣1分，超过20㎜，每处扣2-3分 |  |
| 5 |  | 轴线 （5分） |  | 1）如偏差值超过1.5倍最大允许偏差值，每点扣0.5分 2）如偏差值超过2倍以上最大允许偏差值，每点扣1分 |  |

陪同人员：                                                         检查人员：

工程质量检查用表（六）（观感质量）

| 工程名称： 检查日期： 应得分 | 100 | 实得分 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 检查情况 | 扣分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车站墙面、地坪及顶棚 （20分） | - 楼地面渗漏水扣2-15分 - 地面、墙面、顶棚不平整、空鼓、裂缝、爆灰等缺陷扣0.5-5分 - 水泥地坪起砂、套浆处理扣0.5~5分 - 板块地面铺贴接缝不匀、割角交圈等细部处理不合理每一处扣0.5-5分 - 浴厕等地面坡度不足积水扣1-8分 - 饰面板（砖）铺贴出现“破活”每一处扣0.5-5分 - 线条、线角不顺直、分色收头不清晰每一处扣0.5~5分 - 装饰面板色差、破损、拼缝不匀每一处扣0.5~5分 |  |  |  |
| 2 | 区间盾构、轨道 （20分） | 1）衬砌环表面渗漏裂缝、缺棱、掉角，管片接缝不严密每一处扣2-5分 2）隧道曲线段不圆顺扣2-5分 3）隧道防水效果不符合设计要求扣2-5分 4）隧道排水沟排水不通畅、淤塞扣2-5分 5）线路基桩标识不齐全、不清晰扣2-5分 6）轨枕表面污染、不清洁，枕上扣件有杂物，轨枕不整齐扣2-5分 7）钢轨远视不平顺，轨向直线不顺直，曲线不圆顺扣2-5分 8）位移观测桩设置不合理，防爬设备失效，防爬支撑安装不美观扣2-5分 |  |  |  |
| 3 | 台阶、变形缝 （20分） | - 未与主体墙面有效脱开，纵向未按规范留置变形缝每一处扣0.5-5分 - 外观质量差，破损每一处扣0.5-2分 - 变形缝缝盖形式不符合变形要求、外观粗糙每一处扣0.5-2分 |  |  |  |
| 4 | 顶板、细部及构造 （20分） | - 结构顶板渗漏水扣2-15分 - 防水层破损、污染每一处扣0.5-5分 - 细部处理不合理、收头不清晰扣0.5-10分 |  |  |  |
| 5 | 楼梯、护栏及细木 （20分） | - 相邻踏步高差超标每一处扣2-5分 - 护栏与墙柱无可靠连接每一处扣0.5-3分 - 踏面少防滑处理，斜板下不做滴水每一处扣0.5-3分 - 扶手在转弯处接缝、接缝不平整、饰面板刨皮等缺陷每一处扣0.5-3分 |  |  |  |

陪同人员：                                                        检查人员：